# PY32F002 舵机 IO 接线表

版本：v0.2

依据：Puya PY32F002A 数据手册 Rev.0.2 的 SOP8 与 TSSOP20 引脚表；H 桥网名按上层目录 servo-20201008.pdf。

# 1. 定位

| 板型 | 定位 | 固件角色 | 参数流向 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOP8 目标板 | 最终产品板 | 运行固定控制程序，读取 Flash 参数页 | 通过 PA4/PWM 输入口接收已调好的 ServoParams |
| TSSOP20 调试板 | SOP8 的调试辅助工具和参数工装 | 接 LCDM、保留 SWD，调马达/ADC/控制参数 | 调好后把同一份 ServoParams 写入 SOP8 目标板 |

结论：TSSOP20 版本不是另一个量产产品版本。程序稳定后，主要在 TSSOP20 上调项目参数；SOP8 只通过 PWM 输入口写入参数页，保持最终 IO 和固件结构不变。

# 2. IO 总对照表

本表按“功能”排列，把当前 TSSOP20 调试板和将来 SOP8 产品板放在同一行。画 SOP8 原理图时，以“未来 SOP8 目标板”列为准；调试阶段以“当前 TSSOP20 调试板”列为准。

| 功能 | 固件信号/电路网名 | 当前 TSSOP20 调试板 | 未来 SOP8 目标板 | SOP8 兼容要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU 电源 | VCC | TSSOP20 20 脚 VCC | SOP8 1 脚 VCC | 与调试器 VTref、接收机信号电平一致 |
| 地 | VSS/GND | TSSOP20 1 脚 VSS | SOP8 8 脚 VSS | 接收机、电位器、马达驱动、SWD/工装必须共地 |
| 舵机 PWM 输入/单线配置 | BOARD_PWM_IN | TSSOP20 15 脚 PA4 | SOP8 2 脚 PA4 / PA10 | 最终只保留这一根用户信号线；正常测 PWM，配置模式半双工写参数 |
| 电位器反馈 ADC | BOARD_POT_ADC | TSSOP20 14 脚 PA3 | SOP8 3 脚 PA3 | ADC channel 3；靠近 MCU 做 RC 滤波，远离马达大电流回路 |
| H 桥右上臂 P-MOS | BOARD_HB_IN1 / CP1 / CPG2 | TSSOP20 12 脚 PA1 | SOP8 7 脚 PA1 | 调试板和 SOP8 保持同一端口 |
| H 桥左下臂 N-MOS | BOARD_HB_IN2 / CTR_NG1 | TSSOP20 13 脚 PA2 | SOP8 6 脚 PA2 / PF2-NRST | 最终按 PA2 GPIO 使用；不要把外部复位电路接重 |
| H 桥左上臂 P-MOS | BOARD_HB_IN3 / CP2 / CPG1 | TSSOP20 6 脚 PA6，临时代替 | SOP8 5 脚 PA13-SWD | SOP8 上与 SWDIO 共脚，H 桥输入需串阻/默认关断，保证下载不被拖死 |
| H 桥右下臂 N-MOS | BOARD_HB_IN4 / CTR_NG2 | TSSOP20 17 脚 PB0，临时代替 | SOP8 4 脚 PA14-SWC / PB3 | SOP8 上与 SWCLK 共脚，H 桥输入需串阻/默认关断，保证下载不被拖死 |
| SWDIO 下载调试 | SWDIO | TSSOP20 2 脚 PA13-SWD | SOP8 5 脚 PA13-SWD，与 BOARD_HB_IN3 共用 | 量产板必须留测试点；烧录时马达驱动不能强拉此线 |
| SWCLK 下载调试 | SWCLK | TSSOP20 3 脚 PA14-SWC | SOP8 4 脚 PA14-SWC，与 BOARD_HB_IN4 共用 | 量产板必须留测试点；烧录时马达驱动不能强拉此线 |
| 复位/备用 | NRST | TSSOP20 10 脚 PF2-NRST | SOP8 6 脚可复用 PA2 / PF2-NRST | SOP8 当前优先给 H 桥 PA2，不建议再外接强复位网络 |
| 启动模式 | BOOT0 | TSSOP20 5 脚 PB6 / PF4-BOOT0 | SOP8 无独立脚 | 只用于调试板；当前 TSSOP20 下载需 CON3/BOOT0 接 VCC |
| LCDM 串口 TX | USART1_TX | TSSOP20 16 脚 PA7 | SOP8 不接 | LCDM 只属于调试板/工装，不进入最终 SOP8 产品板 |
| LCDM 串口 RX | USART1_RX | TSSOP20 18 脚 PB2 | SOP8 不接 | 编译加 SERVO_TJC_UART_ALT_PINS=1 |
| SOP8 参数写入工装脚 | 配置总线输出 | TSSOP20 19 脚 PB1 | 接 SOP8 2 脚 PA4 | 工装通过 1k-4.7k 串阻接 SOP8 PA4，空闲高，半双工 |
| 状态 LED/测试点 | D2/调试 IO | TSSOP20 7 脚 PA5 | SOP8 不接 | 只用于调试板观察，不占 SOP8 IO |
| 备用测试点 | 调试 IO | TSSOP20 4 脚 PB3、8 脚 PF0、9 脚 PF1、11 脚 PA0 | SOP8 不接 | 可接示波器/逻辑分析，不写入产品 IO 规划 |

SOP8 最终可用 6 个 IO 已全部分配：PA4 输入/配置、PA3 ADC、PA1/PA2/PA13/PA14 四脚 H 桥。任何新增功能都应先放到 TSSOP20 调试板或外部工装，不再占 SOP8 产品板 IO。

# 3. SOP8 目标板 IO

| SOP8 脚位 | MCU 端口 | 固件信号 | 外部连接 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | - | MCU 电源 | 与 DAPLink/J-Link VTref 一致 |
| 2 | PA4 / PA10 | BOARD_PWM_IN | 舵机 3PIN 信号线 S | 正常运行测 PWM 脉宽；后续单线配置也从此口写入参数 |
| 3 | PA3 | BOARD_POT_ADC | 电位器滑臂 | ADC channel 3，走线和滤波要低噪声 |
| 4 | PA14-SWC / PB3 | BOARD_HB_IN4 | CTR_NG2 | 右下臂 N-MOS；同时是 SWCLK，下载时外部电路不能拖死 |
| 5 | PA13-SWD | BOARD_HB_IN3 | CP2 / CPG1 | 左上臂 P-MOS 控制；同时是 SWDIO |
| 6 | PA2 / PF2-NRST | BOARD_HB_IN2 | CTR_NG1 | 左下臂 N-MOS；最终按 PA2 使用 |
| 7 | PA1 | BOARD_HB_IN1 | CP1 / CPG2 | 右上臂 P-MOS 控制 |
| 8 | VSS | - | 地 | 接收机、马达驱动、电位器、调试器共地 |

SOP8 正常控制关系：

| 电路网名 | MOS 位置 | SOP8 端口 | 固件信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CP1 / CPG2 | 右上臂 P-MOS | PA1 | BOARD_HB_IN1 |
| CTR_NG1 | 左下臂 N-MOS | PA2 | BOARD_HB_IN2 |
| CP2 / CPG1 | 左上臂 P-MOS | PA13 | BOARD_HB_IN3 |
| CTR_NG2 | 右下臂 N-MOS | PA14 | BOARD_HB_IN4 |

# 4. TSSOP20 调试板 IO

本表只按 TSSOP20 调试板自身接线列出，不混入 SOP8 对照关系。

| TSSOP20 脚位 | MCU 端口 | 直接接线/用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | GND | 与 LCDM、DAPLink、SOP8 写参夹具共地 |
| 2 | PA13-SWD | DAPLink/J-Link SWDIO | 只做下载调试，不接马达 |
| 3 | PA14-SWC | DAPLink/J-Link SWCLK | 只做下载调试，不接马达 |
| 4 | PB3 | 备用测试点 | 可接示波器/逻辑分析 |
| 5 | PB6 / PF4-BOOT0 | CON3/BOOT0 跳线 | 当前 TSSOP20 板下载需接 VCC，不接 GND |
| 6 | PA6 | H 桥 CP2 / CPG1 | 左上臂 P-MOS 临时控制脚 |
| 7 | PA5 | D2 LED/状态输出 | 板载 D2 使用 |
| 8 | PF0-OSCIN | 备用 | 默认不接 |
| 9 | PF1-OSCOUT | 备用 | 默认不接 |
| 10 | PF2-NRST | DAPLink/J-Link RST | 可接调试器复位线 |
| 11 | PA0 | 项目调试 IO，占用 | PA0-PA7 按项目功能预留，不做 SOP8 写参输出 |
| 12 | PA1 | H 桥 CP1 / CPG2 | 右上臂 P-MOS 控制 |
| 13 | PA2 | H 桥 CTR_NG1 | 左下臂 N-MOS 控制 |
| 14 | PA3 | 电位器 ADC 反馈 | ADC channel 3 |
| 15 | PA4 | 舵机 PWM 输入 | 调试时接收 900-2100 us PWM；不做 SOP8 写参输出 |
| 16 | PA7 | LCDM RX 接 MCU TX | USART1_TX，编译加 SERVO_TJC_UART_ALT_PINS=1 |
| 17 | PB0 | H 桥 CTR_NG2 | 右下臂 N-MOS 临时控制脚 |
| 18 | PB2 | LCDM TX 接 MCU RX | USART1_RX，编译加 SERVO_TJC_UART_ALT_PINS=1 |
| 19 | PB1 | SOP8 参数写入输出 | 经 1k-4.7k 串阻接 SOP8 PA4 |
| 20 | VCC | MCU 电源 / VTref | 与调试器 VTref、电平匹配 |

注意：当前 TSSOP20 板 BOOT0/CON3 接 VCC 时可以稳定下载，但复位后会进入芯片 BootROM，用户 Flash 程序不会自动运行。下载完成后有两种运行方式：

| 方式 | 操作 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| pyOCD 跳转运行 | 保持 BOOT0/CON3 接 VCC，下载后用 pyOCD 从 Flash 向量表读取初始 SP/PC，写入 CPU 寄存器后 go | 当前调试优先采用，避免频繁换跳线 |
| 正常复位运行 | 下载后把 BOOT0/CON3 从 VCC 改为 Flash 启动配置，再复位 | 验证上电自启动行为 |

TSSOP20 调试编译命令：

./tools/build_in_ubuntu.sh SERVO_ENABLE_TJC_LCDM=1 SERVO_TJC_UART_ALT_PINS=1 BOARD_TSSOP20_DEBUG_PINS=1

TSSOP20 下载并跳转运行命令：

REMOTE_DIR=/tmp/py32f002_servo ./tools/build_in_ubuntu.sh BOARD_TSSOP20_DEBUG_PINS=1
REMOTE_DIR=/tmp/py32f002_servo ./tools/flash_run_in_ubuntu.sh

### 当前下载运行问题结论

2026-06-05 复查后确认，反复出现“Flash 已写入但程序没有运行”的根因不是固件 Hex 写错，而是下面两个条件叠加：

| 条件 | 影响 |
| --- | --- |
| BOOT0/CON3=VCC | 复位后进入 BootROM，不会自动从用户 Flash 启动 |
| DAPLink 接在 Parallels Ubuntu 虚拟 USB 上 | dmesg 出现 xhci_hcd ERROR Unknown event condition ...，pyOCD 偶发 already open、invalid DAP_INFO response length，导致下载后写 SP/PC/go 的第二步失败 |

因此不能再把“pyOCD 第二次 attach 跳转运行”当作稳定方案。后续固定流程：

| 优先级 | 流程 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ubuntu 只编译，macOS 原生 pyOCD 烧录/运行 | 避开 Parallels 虚拟 USB；已添加 tools/flash_run_on_macos.sh |
| 2 | SEGGER J-Link | 最稳定的付费调试器路径 |
| 3 | Ubuntu pyOCD | 只作为备用；脚本必须做健康检查和失败提示，不能把“写了 Flash”当成“已经运行” |

macOS 原生路径准备状态：

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| macOS 临时 pyOCD | /tmp/pyocd-mac-venv/bin/pyocd 已安装 |
| Puya pack | /tmp/py32-pack/Puya.PY32F0xx_DFP.1.2.2.pack 已从 Ubuntu 复制 |
| 烧录脚本 | tools/flash_run_on_macos.sh 已添加 |
| Parallels DAPLink 自动连接 | 已设置为 host，但当前会话仍连接在 Ubuntu；需要重插 DAPLink 后生效 |

macOS 路径使用命令：

./tools/build_in_ubuntu.sh SERVO_ENABLE_LCDM_RUNTIME_UI_TEST=1
./tools/flash_run_on_macos.sh

如果 macOS 脚本提示 No CMSIS-DAP probe visible to macOS，说明 DAPLink 仍被 Ubuntu VM 占用，需要在 Parallels USB 菜单释放给 Mac，或重插 DAPLink。

# 5. LCDM 接线

| TJC/LCDM 端 | TSSOP20 调试板 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TX | PB2 / USART1_RX | 屏幕发送，MCU 接收 |
| RX | PA7 / USART1_TX | MCU 发送，屏幕接收 |
| GND | GND | 必须共地 |
| VCC/5V | 屏幕电源 | 背光不要由目标小 LDO 硬供 |

# 6. 参数写入 SOP8 流程

TSSOP20 工具板写入 SOP8 目标板时，使用 TSSOP20 的 PB1 作为配置总线脚，接到 SOP8 的 PA4 PWM 输入端。TSSOP20 的 PA0-PA7 保留给项目调试功能，不再兼作写入输出。

| TSSOP20 工具板 | SOP8 目标板 | 连接 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PB1，TSSOP20 19 脚 | PA4，SOP8 2 脚 | 串 1k-4.7k 后相连 | 单线半双工参数写入；空闲高 |
| GND | VSS，SOP8 8 脚 | 直接相连 | 必须共地 |
| VTref/VCC 检测 | VCC，SOP8 1 脚 | 检测或同电平供电 | 工具板输出电平必须匹配 SOP8 MCU VCC |

写入模式下，TSSOP20 PB1 由工具板固件临时切换为配置发送/接收脚；SOP8 PA4 在正常模式是 PWM 输入，在配置模式下按单线协议接收参数并短时回复。

| 步骤 | 操作 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSSOP20 调试板接马达、电位器、LCDM、SWD | 完成控制程序和参数项初调 |
| 2 | LCDM 或上位机读取/修改 ServoParams | 得到目标产品的一套参数 |
| 3 | TSSOP20 调试板保存并读回 CRC | 确认参数可靠 |
| 4 | SOP8 目标板烧录固定程序 | 程序主体不随每台参数变化 |
| 5 | TSSOP20 PB1 接 SOP8 PA4，进入单线配置模式 | 不占用 SOP8 额外 IO，且不占用 TSSOP20 的 PA0-PA7 项目调试脚 |
| 6 | 写入完整 ServoParams，再读回 CRC 比对 | 确认 SOP8 Flash 参数页与调试板一致 |

注意：PA4 单线物理层还需要实测握手和时序；上层 ServoComm 帧和 ServoParams 保存接口已按这个方向设计。