# PY32F002 舵机参数通讯协议草案

版本：v0.2

目标：PA4 同一根舵机信号线既接收普通 PWM 控制，也作为配置器写入/读取参数和读取硬件状态的半双工通讯线。只有完成双向握手后，舵机才进入配置模式并允许写入参数。

# 1. 设计原则

| 原则 | 要求 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| PWM 优先 | 上电默认按普通 PWM 舵机工作 | 避免正常接收机信号被误判为配置通讯 |
| 明确握手 | 配置器和舵机必须完成 Break + Sync + Hello/Reply | 防止干扰、失信号或错误脉冲触发写参数 |
| 半双工 | 配置器发送时舵机只听，舵机回复时配置器释放信号线 | PA4 只有一根信号线 |
| 一包全参数 | 写参数命令 payload 直接包含完整 ServoParams | 避免多个参数分散写入造成半更新状态 |
| 读回确认 | 写入后必须 READ_PARAMS 再比对 CRC | 确认 Flash 中实际保存的参数 |
| 遥测可读 | 配置器可随时读取 ServoTelemetry | 上位机或 LCDM 模块可以直观看到舵机状态 |
| 参数带 CRC | ServoParams 自带 CRC32，通讯帧再带 CRC16 | 区分参数存储错误和通讯错误 |

# 2. 物理层

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 信号线 | 舵机 3PIN 的 S 线，接 PY32 PA4 |
| 电气方式 | 单线半双工，建议开漏/开集电极或串阻隔离，空闲为高 |
| 电平 | 与舵机 MCU VCC 同电平，配置器必须检测或匹配 VTref |
| 普通 PWM | 50 Hz，默认识别 900-2100 us 高脉冲 |
| 配置通讯 | 建议 19200 bps，8N1，LSB first，空闲高，低电平为起始位 |
| 方向切换 | 发送方发送完成后释放线至少 2 ms，再由另一方回复 |
| 马达状态 | 进入配置模式后舵机必须停止 H 桥输出 |

硬件建议：

| 位置 | 建议 |
| --- | --- |
| 配置器 S 线输出 | 串 1k-4.7k 电阻，避免与接收机或 MCU 输出冲突 |
| 舵机 PA4 | 保持输入为默认状态；仅回复时短时切为开漏输出 |
| 配置模式调试 | 示波器同时看 S 线和 VCC，先确认无总线冲突 |

# 3. 配置模式握手

| 步骤 | 配置器动作 | 舵机动作 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上电或接入舵机后等待 200 ms | 正常按 PWM 模式运行或失信号保护 | 不进入配置 |
| 2 | 将 S 线拉低 60-100 ms | 检测到超出普通 PWM 的长低电平 | 进入候选配置状态，停止 H 桥 |
| 3 | 释放 S 线为高 8-20 ms | 等待同步字 | 未收到同步则返回普通 PWM |
| 4 | 发送同步字节 0x55, 0xAA | 检查位宽和同步序列 | 同步失败则退出配置 |
| 5 | 发送 HELLO 帧 | 回复 HELLO 帧 | 双方确认协议版本、结构体长度和能力 |
| 6 | 配置器发送 ACK 或继续命令 | 舵机保持配置模式 | 允许读写参数和读遥测 |

超时规则：

| 场景 | 超时 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| Break 后无 Sync | 100 ms | 舵机返回普通 PWM 模式 |
| 收到 Sync 后无合法 HELLO | 100 ms | 舵机返回普通 PWM 模式 |
| 配置模式无任何合法帧 | 3000 ms | 舵机返回普通 PWM 模式 |
| 写参数后无读回确认 | 由配置器决定 | 建议提示失败，不继续下一台 |

# 4. 帧格式

所有多字节字段使用 little-endian。

| 字节偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SOF | 1 | 固定 0x7E |
| 1 | Version | 1 | 当前 0x01 |
| 2 | Command | 1 | 命令码 |
| 3 | Length | 1 | Payload 字节数，最大 120 |
| 4 | Payload | N | 命令数据 |
| 4+N | CRC16_L | 1 | CRC16 low byte |
| 5+N | CRC16_H | 1 | CRC16 high byte |
| 6+N | EOF | 1 | 固定 0x7E |

CRC16：

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 算法 | CRC16/Modbus 多项式 0xA001 |
| 初值 | 0xFFFF |
| 计算范围 | Version + Command + Length + Payload |
| 字节顺序 | 低字节在前 |

说明：帧采用长度字段确定 payload 结束位置，因此 payload 中出现 0x7E 不需要转义。若后续实测抗干扰不足，再升级为 SLIP/HDLC 转义。

# 5. 命令表

| 命令 | 值 | 方向 | Payload | 回复 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HELLO | 0x01 | 配置器 -> 舵机 | 空 | ServoCommHello | 读取协议版本、结构体长度和能力 |
| READ_PARAMS | 0x02 | 配置器 -> 舵机 | 空 | ServoParams | 读当前运行参数 |
| WRITE_PARAMS | 0x03 | 配置器 -> 舵机 | 完整 ServoParams | ACK/NACK | 校验并写入最后一页 Flash |
| READ_TELEMETRY | 0x04 | 配置器 -> 舵机 | 空 | ServoTelemetry | 读实时硬件和控制状态 |
| EXIT_CONFIG | 0x05 | 配置器 -> 舵机 | 空 | ACK | 舵机退出配置模式，恢复 PWM |
| ACK | 0x80 | 双向 | ServoCommAck | 无 | 命令成功 |
| NACK | 0x81 | 双向 | ServoCommAck | 无 | 命令失败和错误码 |

# 6. HELLO 数据

结构体：ServoCommHello

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_magic | uint32_t | 固定 0x50325356，ASCII 含义近似 V S 2 P |
| protocol_version | uint16_t | 当前 1 |
| fixed_program_version | uint16_t | 固件固定程序版本 |
| params_size | uint16_t | ServoParams 字节数 |
| telemetry_size | uint16_t | ServoTelemetry 字节数 |
| capabilities | uint32_t | bit0 读参数，bit1 写参数，bit2 读遥测，bit3 共用 PWM 脚 |

# 7. 参数包

结构体：ServoParams

| 字段 | 类型 | 对应调试项 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| magic | uint32_t | 参数识别 | 固定 0x53525650 |
| version | uint16_t | 参数版本 | 当前 2 |
| size | uint16_t | 长度 | 必须等于结构体长度 |
| pulse_lower_us | uint16_t | Pulse Lower | 输入识别下限 |
| pulse_center_us | uint16_t | Neutral pulse | 中位脉宽，默认 1500 us |
| pulse_high_us | uint16_t | Pulse High | 输入识别上限 |
| adc_min_count | uint16_t | 左端校准 | 左端电位器 ADC |
| adc_center_count | uint16_t | 中点校准 | 中位电位器 ADC |
| adc_max_count | uint16_t | 右端校准 | 右端电位器 ADC |
| neutral_offset_count | int16_t | Neutral | 中位偏移 |
| left_range_count | int16_t | Left Range | 左行程调整 |
| right_range_count | int16_t | Right Range | 右行程调整 |
| deadband_us | uint16_t | Dead Band | 脉宽死区 |
| deadband_count_min | uint16_t | Dead Band | 最小 ADC 死区 |
| stretcher_q8 | uint16_t | Stretcher | 误差增益，256 = 1.0 |
| max_duty | uint16_t | Max.Duty | 最大占空比，满量程 1000 |
| boost_duty | uint16_t | Boost | 起动占空比 |
| brake_band_count | uint16_t | 到位保持 | 小误差刹车范围 |
| drive_frequency_hz | uint16_t | Drive Frequency | 电机驱动频率 |
| forward_speed_q8 | uint16_t | Speed Adj | 正转速度比例，256 = 1.0 |
| reverse_speed_q8 | uint16_t | Speed Adj | 反转速度比例，256 = 1.0 |
| soft_start_step_count | uint16_t | Soft Start | 软启动目标步进 |
| stall_duty_threshold | uint16_t | OL Protect | 堵转判定占空比 |
| stall_min_move_count | uint16_t | OL Protect | 堵转判定最小 ADC 变化 |
| stall_time_ms | uint16_t | OL Protect | 堵转持续时间 |
| stall_recovery_ms | uint16_t | OL Protect | 堵转恢复等待 |
| input_timeout_ms | uint16_t | Lose PPM | 失信号时间 |
| model_id | uint16_t | 型号选择 | 区分塑胶齿、金属齿或客户型号 |
| profile_id | uint16_t | 参数模板 | 区分快速、标准、安静、高保持力等模板 |
| startup_delay_ms | uint16_t | 上电防乱跑 | 上电后先等待电源、PWM、ADC 稳定 |
| startup_input_stable_count | uint16_t | 上电防乱跑 | 连续多少个稳定 PWM 样本后允许闭环 |
| startup_input_stable_us | uint16_t | 上电防乱跑 | PWM 稳定判定允许的 us 变化 |
| startup_adc_stable_count | uint16_t | 上电防乱跑 | 连续多少个稳定 ADC 样本后允许闭环 |
| startup_adc_stable_band_count | uint16_t | 上电防乱跑 | ADC 稳定判定允许的 count 变化 |
| startup_step_count | uint16_t | 上电软启动 | 第一次追目标时的目标 ADC 步进 |
| adc_sample_count | uint16_t | ADC 抗干扰 | 每次反馈读取的平均采样次数 |
| adc_filter_shift | uint16_t | ADC 抗干扰 | IIR 滤波强度，越大越稳但越慢 |
| adc_jump_limit_count | uint16_t | ADC 抗干扰 | 单次滤波前允许的最大 ADC 跳变，0 为关闭 |
| adc_noise_band_count | uint16_t | ADC 抗干扰 | 噪声评估保留项，用于调试显示和后续算法 |
| hold_mode | uint16_t | 到位保持 | 0 滑行，1 持续刹车，2 短刹车后滑行 |
| hold_exit_band_count | uint16_t | 到位保持 | HOLD 状态退出阈值，形成滞回 |
| hold_brake_time_ms | uint16_t | 到位保持 | 短刹车保持时间 |
| hold_settle_ms | uint16_t | 到位保持 | 到位稳定时间保留项，用于后续判定 |
| close_error_count | uint16_t | 近目标控制 | 小误差区上限 |
| close_stretcher_q8 | uint16_t | 近目标控制 | 小误差区增益 |
| close_boost_duty | uint16_t | 近目标控制 | 小误差区起动补偿 |
| approach_error_count | uint16_t | 末端控制 | 接近目标区上限 |
| approach_stretcher_q8 | uint16_t | 末端控制 | 接近目标区增益 |
| approach_boost_duty | uint16_t | 末端控制 | 接近目标区起动补偿 |
| reverse_pause_ms | uint16_t | 反向保护 | 正反转切换前暂停时间 |
| reverse_brake_ms | uint16_t | 反向保护 | 暂停前段短刹车时间 |
| vdd_nominal_mv | uint16_t | 电源监测 | 标称 MCU/ADC 供电电压 |
| vdd_warn_drop_mv | uint16_t | 电源监测 | 低于标称多少 mV 视为明显跌落 |
| vdd_noise_band_mv | uint16_t | 电源监测 | VDD 抖动评估阈值 |
| vdd_sample_interval_ms | uint16_t | 电源监测 | 读取内部 VREFINT 估算 VDD 的间隔 |
| flags | uint32_t | 功能选择 | 反向、保护、软启动、失信号等 |
| crc32 | uint32_t | 参数 CRC | crc32 字段按 0 参与计算 |

写参数流程：

| 步骤 | 动作 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置器 READ_PARAMS 保存原参数 | 失败则停止 |
| 2 | 配置器修改完整 ServoParams 并计算 CRC32 | CRC 错误禁止发送 |
| 3 | 配置器 WRITE_PARAMS 发送完整结构体 | 收到 NACK 则提示错误 |
| 4 | 舵机校验版本、长度、范围和 CRC32 | 不合法不擦写 Flash |
| 5 | 舵机擦写最后 128B Flash 参数页 | Flash 失败返回 NACK |
| 6 | 配置器再次 READ_PARAMS | 逐字节比对确认写入 |

# 8. 功能标志

| 标志 | bit | 对应功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| INVERTER | 0 | Inverter | 舵机方向反转 |
| OL_PROTECT | 1 | OL Protect | 堵转/过载保护 |
| PWM_100_PERCENT | 2 | 100% PWM | 满占空比策略预留 |
| NARROW_BAND | 3 | Narrow Band | 窄频/窄行程模式预留 |
| SOFT_START | 4 | Soft Start | 软启动 |
| LOSE_PPM_ENABLE | 5 | Lose PPM Enable | 失信号回中位 |
| LOSE_PPM_LOCK | 6 | Lose PPM Lock | 失信号锁定 |

# 9. 遥测包

结构体：ServoTelemetry

| 字段 | 类型 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| uptime_ms | uint32_t | SysTick | 上电运行时间 |
| input_us | uint16_t | PA4 PWM | 当前识别命令脉宽 |
| input_period_us | uint32_t | PA4 PWM | 输入周期 |
| target_adc | uint16_t | 控制算法 | 当前目标 ADC |
| feedback_adc_raw | uint16_t | PA3 ADC | 原始/平均 ADC |
| feedback_adc | uint16_t | PA3 ADC | 滤波后 ADC |
| error_adc | int16_t | 控制算法 | 目标与反馈差值 |
| motor_duty | int16_t | H 桥输出 | 正负代表方向 |
| servo_state | uint8_t | 控制状态 | 0 无信号，1 保持，2 驱动，3 堵转保护 |
| hbridge_state | uint8_t | H 桥 | 0 滑行，1 刹车，2 正转，3 反转 |
| input_valid | uint8_t | PWM 输入 | 1 有效，0 失信号 |
| params_valid | uint8_t | 参数层 | 1 当前参数 CRC 有效 |
| params_crc32 | uint32_t | 参数层 | 当前参数 CRC |
| adc_min_count | uint16_t | 参数层 | 左端校准值 |
| adc_center_count | uint16_t | 参数层 | 中位校准值 |
| adc_max_count | uint16_t | 参数层 | 右端校准值 |
| input_age_ms | uint16_t | PWM 输入 | 距离最后有效输入边沿时间 |
| vrefint_raw | uint16_t | ADC 内部通道 | 内部 VREFINT 原始 ADC，用于判断 VDD 变化 |
| vdd_mv | uint16_t | ADC 内部通道 | 由 VREFINT 估算的 MCU/ADC 供电电压 |
| reserved | uint16_t | 预留 | 后续可扩展电压、电流、温度 |

LCDM 或上位机建议显示：

| 页面 | 显示项目 |
| --- | --- |
| 输入页 | input_us、input_period_us、input_valid |
| 位置页 | target_adc、feedback_adc_raw、feedback_adc、error_adc |
| 电源页 | vrefint_raw、vdd_mv、VDD 跌落/抖动提示 |
| 输出页 | motor_duty、hbridge_state、servo_state |
| 参数页 | params_crc32、左右中 ADC 校准、Dead Band、Max Duty、Boost |

# 10. 错误码

| 错误码 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OK | 0x00 | 成功 |
| BAD_FRAME | 0x01 | 帧头、版本、长度或帧尾错误 |
| BAD_CRC | 0x02 | 通讯 CRC 错误，预留 |
| BAD_COMMAND | 0x03 | 不支持命令 |
| BAD_LENGTH | 0x04 | Payload 长度不正确 |
| BAD_PARAMS | 0x05 | 参数结构体校验失败 |
| FLASH_ERROR | 0x06 | Flash 擦写失败 |

# 11. 后续实现任务

| 任务 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数结构体和 CRC32 | 已实现 | servo_params.c/.h |
| 帧构造、解析、命令处理和 CRC16 | 已实现 | servo_comm.c/.h |
| PA4 单线 bit-bang 收发 | 待实现 | 需结合配置器硬件确认开漏/串阻和时序 |
| 配置模式握手检测 | 待实现 | 在 pwm_input.c 或独立物理层中检测 Break + Sync |
| 上位机/LCDM 菜单 | 待实现 | 按本文件结构体和命令表开发 |
| 生产校准流程 | 待实现 | 写入左右中 ADC、参数模板和读回校验 |