# ServoParams v2 可调参数表

目标：把历史调试中遇到的问题拆成独立参数，底层程序保持固定，后续通过配置器、LCDM 或生产工装只改 Flash 参数页。

参数结构：ServoParams v2。当前结构体约 120 字节，仍放在最后 128 字节 Flash 参数页内。

# 1. 型号与模板

| 字段 | 默认值 | 单位/格式 | 作用 | 主要解决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| model_id | 0 | 编号 | 舵机型号或齿轮箱类型 | 金属齿、塑胶齿不能共用同一套参数 |
| profile_id | 0 | 编号 | 快速、标准、安静、高保持力等模板 | 同一硬件按客户需求切换手感 |

# 2. 输入与角度校准

| 字段 | 默认值 | 单位/格式 | 作用 | 主要解决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pulse_lower_us | 900 | us | 输入脉宽下限 | 兼容 1000us 附近输入 |
| pulse_center_us | 1500 | us | 输入中位 | 中位校准 |
| pulse_high_us | 2100 | us | 输入脉宽上限 | 兼容 2000us 附近输入 |
| adc_min_count | 600 | ADC count | 左端反馈位置 | 角度范围不足 |
| adc_center_count | 2048 | ADC count | 中位反馈位置 | 中位偏差 |
| adc_max_count | 3495 | ADC count | 右端反馈位置 | 角度范围不足 |
| neutral_offset_count | 0 | ADC count | 整体中位偏移 | 装配和电位器中点误差 |
| left_range_count | 0 | ADC count | 左行程微调 | 左角不足或顶死 |
| right_range_count | 0 | ADC count | 右行程微调 | 右角不足或顶死 |

# 3. 死区与 ADC 抗干扰

| 字段 | 默认值 | 单位/格式 | 作用 | 主要解决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deadband_us | 2 | us | 按输入灵敏度定义死区 | 1-3us 灵敏度和抖动平衡 |
| deadband_count_min | 8 | ADC count | 最小 ADC 死区 | ADC 噪声导致误动作 |
| adc_sample_count | 4 | 次 | 每次反馈平均采样次数 | 随机噪声 |
| adc_filter_shift | 3 | IIR shift | 滤波强度，越大越稳但越慢 | AD 超过 1V 后抖动 |
| adc_jump_limit_count | 0 | ADC count | 单次 ADC 跳变限幅，0 关闭 | 电机换向尖峰串入 ADC |
| adc_noise_band_count | 4 | ADC count | 噪声评估预留阈值 | 后续自动报警或自动放宽死区 |

# 3A. 电源监测

| 字段 | 默认值 | 单位/格式 | 作用 | 主要解决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vdd_nominal_mv | 3300 | mV | MCU/ADC 标称供电 | 建立 VDD 跌落判断基准 |
| vdd_warn_drop_mv | 250 | mV | 跌落阈值 | 判断电机动作时 3.3V 是否被拉低 |
| vdd_noise_band_mv | 80 | mV | 抖动阈值 | 判断供电/地线扰动是否会影响 ADC |
| vdd_sample_interval_ms | 20 | ms | VREFINT 采样间隔 | 同步记录位置 ADC 和供电变化 |

说明：电位器若由同一个 3.3V 供电，且 ADC 参考也是 3.3V，慢速电源变化理论上会按比例抵消。这里监测 VDD 的目的主要是诊断电机电流造成的瞬态跌落、地弹和参考噪声；这些问题不能只靠数学补偿解决，仍需要 LDO、地线、滤波电容和 ADC 前端硬件配合。

# 4. 上电防乱跑

| 字段 | 默认值 | 单位/格式 | 作用 | 主要解决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| startup_delay_ms | 200 | ms | 上电后先关闭马达等待 | 电源/ADC/PWM 未稳时乱跑 |
| startup_input_stable_count | 5 | 次 | 连续稳定 PWM 数量 | 上电瞬间读到错误脉宽 |
| startup_input_stable_us | 3 | us | PWM 稳定判定阈值 | 输入抖动 |
| startup_adc_stable_count | 5 | 次 | 连续稳定 ADC 数量 | ADC 初始值漂移 |
| startup_adc_stable_band_count | 4 | ADC count | ADC 稳定判定阈值 | 上电反馈未稳定 |
| startup_step_count | 4 | ADC count/ms | 首次追目标的目标斜坡速度 | 当前位置和命令位置差很大时冲击 |

# 5. 分段控制输出

| 字段 | 默认值 | 单位/格式 | 作用 | 主要解决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| close_error_count | 24 | ADC count | 小误差区上限 | 到位附近抖动 |
| close_stretcher_q8 | 192 | Q8, 256=1.0 | 小误差区增益 | 锁附时正反抖 |
| close_boost_duty | 60 | duty/1000 | 小误差区起动补偿 | 到位嗞嗞声和静态电流 |
| approach_error_count | 120 | ADC count | 接近目标区上限 | 末端慢跨 |
| approach_stretcher_q8 | 320 | Q8, 256=1.0 | 接近目标区增益 | 快到点时拖尾或晃过去 |
| approach_boost_duty | 120 | duty/1000 | 接近目标区起动补偿 | 克服末端摩擦但避免过冲 |
| stretcher_q8 | 384 | Q8, 256=1.0 | 大误差区增益 | 大范围移动速度和力度 |
| boost_duty | 160 | duty/1000 | 大误差区起动补偿 | 克服静摩擦 |
| max_duty | 850 | duty/1000 | 最大驱动占空比 | 限流、保护齿轮和驱动 IC |
| forward_speed_q8 | 256 | Q8 | 正向速度比例 | 左右速度不一致 |
| reverse_speed_q8 | 256 | Q8 | 反向速度比例 | 左右速度不一致 |

# 6. 到位保持与嗞嗞声

| 字段 | 默认值 | 单位/格式 | 作用 | 主要解决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hold_mode | 2 | 0 滑行 / 1 刹车 / 2 短刹后滑行 | 到位后的 H 桥策略 | 到位静态电流、发热、马达声 |
| hold_exit_band_count | 16 | ADC count | HOLD 退出阈值，形成滞回 | 死区边缘反复驱动 |
| hold_brake_time_ms | 8 | ms | 短刹车持续时间 | 到位快速停住但不长期耗电 |
| hold_settle_ms | 20 | ms | 到位稳定时间预留 | 后续更严格到位判定 |
| brake_band_count | 3 | ADC count | 旧版小误差刹车范围 | 保留兼容，v2 主要使用 hold_mode |

# 7. 反向切换保护

| 字段 | 默认值 | 单位/格式 | 作用 | 主要解决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| reverse_pause_ms | 8 | ms | 正反切换前暂停 | 未到位反向导致瞬间大电流 |
| reverse_brake_ms | 3 | ms | 暂停前段短刹车 | 降低反向机械冲击 |

# 8. 保护与失信号

| 字段 | 默认值 | 单位/格式 | 作用 | 主要解决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stall_duty_threshold | 500 | duty/1000 | 堵转判定占空比门槛 | 大电流堵转 |
| stall_min_move_count | 4 | ADC count | 堵转期间最小反馈变化 | 区分真堵转和慢速移动 |
| stall_time_ms | 300 | ms | 堵转持续时间 | 防止误触发 |
| stall_recovery_ms | 500 | ms | 堵转恢复等待 | 防止反复冲击 |
| input_timeout_ms | 100 | ms | PWM 失信号超时 | 接收机断信号 |

# 9. 功能标志

| 标志 | 默认 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| SERVO_PARAM_FLAG_INVERTER | 关 | 目标方向反转 |
| SERVO_PARAM_FLAG_OL_PROTECT | 开 | 堵转/过载保护 |
| SERVO_PARAM_FLAG_PWM_100_PERCENT | 关 | 满占空比策略预留 |
| SERVO_PARAM_FLAG_NARROW_BAND | 关 | 窄频/窄行程模式预留 |
| SERVO_PARAM_FLAG_SOFT_START | 开 | 目标位置软启动 |
| SERVO_PARAM_FLAG_LOSE_PPM_ENABLE | 关 | 失信号回中位 |
| SERVO_PARAM_FLAG_LOSE_PPM_LOCK | 开 | 失信号锁当前位置 |

# 10. 调试优先顺序

| 顺序 | 先调什么 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.3V 稳压、ADC 原始值、adc_sample_count、adc_filter_shift | ADC 不稳时，控制参数怎么调都会抖 |
| 2 | vdd_* 遥测 | 判断 ADC 抖动是否和供电跌落同步 |
| 3 | startup_* | 先保证上电不乱跑 |
| 4 | adc_min/center/max、left/right_range_count | 先确定角度和中位 |
| 5 | deadband_*、hold_* | 先解决到位电流和嗞嗞声 |
| 6 | close_*、approach_*、stretcher_q8 | 再调速度、锁附和末端手感 |
| 7 | reverse_*、stall_* | 最后做保护和极限动作 |